Relatório técnico - AP1 Arquitetura de computadores
 Centro Universitário IBMEC - Barra da Tijuca, RJ
 Professor: Clayton J. A. Silva
 Período: 2025.2

### Integrantes do grupo:

- Guilherme da Silva Pinon - 202501000061 - TA
- Bruno Carvalho Pessoa - 202503440964 - TA
- Caio Cunha - 202502578369 - TA
- Henrique Cals - 202501537839 - TA
- Giovanna Sales Nunes de Lima - 20250423670 - TA

1. Introdução

Este relatório apresenta o desenvolvimento de um Sistema de Monitoramento com Joystick e Teclado Matricial, implementado em Arduino, para a disciplina de Arquitetura de Computadores. O projeto tem como objetivo integrar múltiplos sensores e interfaces de entrada, simulando um ambiente de controle interativo capaz de operar em diferentes modos de leitura e teste.

O sistema permite selecionar modos de operação com o joystick, confirmar comandos e parâmetros através de um teclado 4x4, e monitorar sensores de som e proximidade. O projeto busca demonstrar o entendimento prático de leitura analógica, controle digital, interface homem-máquina e gerenciamento de fluxos de execução.

## 2. Descrição Geral do Funcionamento

O sistema é controlado por um microcontrolador Arduino que gerencia entradas e saídas digitais e analógicas. Ao ser iniciado, o programa exibe no Monitor Serial instruções de uso e aguarda que o usuário selecione o modo desejado utilizando o joystick.

Após a seleção, a confirmação é feita por meio da tecla # no teclado matricial. Cada modo possui comportamento distinto: monitoramento contínuo, leitura sob demanda e modo de teste.

Durante a execução, o sistema também permite ajustes de parâmetros como a distância crítica de alerta através das teclas numéricas do teclado, além de comandos especiais para reiniciar ou exibir o status atual.

## 3. Componentes de Hardware e Conexões

Microcontrolador: Arduino Uno

Sensores e Interfaces:

- Joystick analógico (2 eixos)

  - Eixo X: pino A0

  - Eixo Y: pino A1

- Sensor de som: pino A5

- Sensor infravermelho de obstáculos: pino digital 5

- Teclado matricial 4x4:

  - Linhas: pinos digitais 10, 11, 12, 13

  - Colunas: pinos digitais 6, 7, 8, 9

Comunicação: via porta serial

## 4. Diagrama simplificado de ligações (ASCII)

┌───────────────────────────────────────────┐

│                			ARDUINO                                                             │

│                                                                                                                          │

│      			A0   ◄──── Joystick X                    		        │

│  			A1   ◄──── Joystick Y                    		        │

│ 			 A5   ◄──── Sensor de Som                 		        │

│ 			 D5   ◄──── Sensor IR                     		        │

│                                           						        │

│  			D6..D9  ⇄   Colunas do Keypad 4x4        		        │

│  			D10..D13 ⇄   Linhas do Keypad 4x4        		        │

│                                           	                                                                    │

│ 			 5V   ───► VCC dos módulos                                        │

│  			GND  ───► Terra                                   		        │

└───────────────────┬───────────────────────┘

│

USB Serial

│

┌──────────────┐

│  	Monitor Serial            │

│                 PC                  │

└──────────────┘

## 5. Modos de operação

### 5.1. Modo de monitoramento contínuo

Neste modo, o sistema realiza leituras automáticas e sucessivas dos sensores a cada intervalo de dois segundos. O Monitor Serial exibe as leituras de som, estado do sensor infravermelho e posição do joystick. Caso seja detectado obstáculo ou ruído acima de limites normais, é emitida uma mensagem de alerta.

### 5.2. Modo sob demanda

Neste modo, a leitura só é executada quando o usuário pressiona a tecla ‘*’. É ideal para situações em que o operador deseja realizar medições pontuais. Também é possível ajustar o parâmetro de distância crítica inserindo um valor numérico no teclado antes de confirmar.

### 5.3. Modo de teste de sensores

O modo de teste executa leituras diagnósticas de todos os sensores, validando o funcionamento de cada módulo. O Monitor Serial indica se cada sensor responde corretamente e mostra os valores brutos capturados.

## 6. Interface do teclado e funções especiais

O teclado 4x4 é responsável tanto pela entrada de dados quanto por comandos de controle.
 As principais teclas e suas funções são:

| Tecla | Função |
| --- | --- |
| # | Confirmar o modo selecionado |
| * | Executar leitura sob demanda |
| 0–9 | Alterar parâmetro de distância crítica (multiplicado por 10 cm) |
| A | Reiniciar o sistema |
| B | Exibir status atual (modo e distância crítica) |

Esses comandos permitem operar o sistema sem a necessidade de reinicializar manualmente o Arduino, tornando a interface interativa e funcional.

## 7. Lógica de execução

O programa é estruturado como uma máquina de estados, alternando entre os seguintes:

- Seleção de modo (via joystick)

- Confirmação de modo (via teclado)

- Execução da rotina correspondente

- Retorno automático ou manual para o menu inicial

A variável modoSelecionado controla o estado ativo (1 para contínuo, 2 para sob demanda, 3 para teste). A execução principal no loop() chama funções específicas conforme o modo atual e o status de confirmação.

8. Exemplos de interação no monitor serial

Inicialização:

Sistema iniciado. Use o joystick para escolher o modo.

Esquerda: Monitoramento Contínuo

Direita: Monitoramento Sob Demanda

Cima: Modo Teste de Sensores

Confirme com #

Seleção e confirmação:

>>> Modo selecionado: Monitoramento Sob Demanda

Tecla pressionada: #

>>> Modo Monitoramento Sob Demanda confirmado!

Leitura sob demanda:

>>> Executando leitura sob demanda...

Joystick - X: 490 | Y: 505

IR: Sem obstáculo.

Som (Analógico): 178

Modo contínuo:

=== LEITURA DOS SENSORES ===

Joystick - X: 501 | Y: 498

IR: Obstáculo detectado!

Som (Analógico): 823

============================

Teste de sensores:

=== MODO TESTE DE SENSORES ===

Sensor IR: OK - Obstáculo detectado

Sensor de Som: OK - Leitura atual: 255

Joystick: OK

==============================

## 9. Considerações finais

O projeto Sistema de Monitoramento com Joystick e Teclado atendeu aos objetivos propostos, demonstrando a integração entre sensores analógicos e digitais, controle via teclado matricial e manipulação de modos de operação por meio de joystick.

O código foi projetado para ser modular, permitindo expansões futuras, como inclusão de novos sensores ou interface visual. A implementação reforça o aprendizado de entrada e saída digital, lógica de estados, uso de bibliotecas externas e organização de fluxos em sistemas embarcados.

O sistema mostrou-se estável em todos os testes realizados, apresentando comportamento coerente com os comandos definidos.